- 化學品與廠商資料

化學品名稱：氰化亞銅（Copper（I）Cyanide）

其他名稱：－

建議用途及限制使用：從礦石萃取金與銀；電鍍；金屬的熱處理(表面硬化)；製造氰化氫酸；殺蟲劑；金屬清潔劑；燻劑；製造染料與顏料；尼龍中間物；螯合劑；浮選礦石。

製造者、輸入者或供應者名稱：南海股份有限公司 製造者、輸入者或供應者地址︰新北市新莊區瓊林南路77-12號 製造者、輸入者或供應者電話：02-22017125

緊急聯絡電話/傳真電話：TEL︰02-22017125 FAX︰02-22017114

- 危害辨識資料

化學品危害分類：急毒性物質吞食第四級、急毒性物質吸入第四級、刺激皮膚物質第三級、刺激眼睛物質第2B級

標示內容： 象徵符號： 警示語：警告 危害警告訊息： 吞食有害 吸入有害 造成輕微皮膚刺激 造成眼睛刺激 危害防範措施： 緊蓋容器 勿倒入排水溝 如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療 避免釋放至環境中

其他危害：－

- 成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：氰化亞銅（Copper（I）Cyanide）

同意名稱：AI3-28745、COPPER CYANIDE、COPPER CYANIDE (CU(CN))、CUPRICIN、 CUPROUS CYANIDE、Copper (+1) cyanide

化學文摘社登記號碼（CAS No.）：544-92-3

危害成分(成分百分比)：90 ~100 %

- 急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸入：將病人移到空氣流通處，若呼吸停止或困難則施行人工呼吸或給予氧氣（不可用口對口的方法）。 皮膚接觸：立刻脫下受污染的衣物，以大量的清水沖洗接觸的皮膚並以肥皂協助徹底清洗。如洗後患處仍有刺激感覺，立即就醫。 眼睛接觸：將配戴的鏡片立即卸下，接觸到毒物的眼睛，以大量清水沖洗至少15-20分鐘以上，偶爾上下眨動眼瞼，立即就醫。 食入：1.若傷者仍有知覺，重覆誘導其嘔吐直到吐出物澄清為止。 2.給予氧氣，若醫療救助不能馬上到達將傷者送往醫院、診所或醫生處理。

最重要症狀及危害效應： - 急性中毒症狀： 可由食入、吸入及皮膚接觸而吸收，輕度中毒時只會造成焦慮、頭痛、噁心及嘔吐。剛開始病人會產生臉紅、心跳加快、呼吸加快、頭痛及頭暈，會進行成躁動、木殭、昏迷、窒息、全身抽搐、心跳變慢、低血壓、肺水腫及死亡，發紺是發生在循環崩解及窒息的未期症狀。 - 危害效應： 氰化物中毒：成人致死量為50-300mg。

對醫師之提示： 一、經口/非經腸暴露： 1).活性碳：每30克的活性碳以240毫升的稀釋液稀釋。通常成人劑量約25-100克，兒童劑量為25-50克(嬰兒劑量給法是每公斤體重給予1克)。 2).洗胃：可能會導致吸入性肺炎。故洗胃前應先採取垂頭仰臥式與左側臥來保護氣道，或予與氣管插管。 a.在抽搐控制後，可以施予洗胃。 b.禁忌：意識不清或失去呼吸道保護反射而未插管的病人，食入腐蝕性物質、碳氫化合物的病人，或有胃腸道出血穿孔危險的病人、或攝入輕微或無毒性物質的病人。 3).立即給予 100% 的氧氣，及兩個大管徑的靜脈輸注管路! 4).Cyanide antidote kit： amyl nitrite：每分鐘吸30秒，直到靜脈輸注及sodium nitrite給予。 sodium nitrite：成人300mg IV for 5分鐘，小孩0.15-0.33ml/kg up to10ml IV for 5分鐘。如果30分鐘無效可再給半量。 c. sodium thiosulfate：成人12.5g IV，小孩1.65ml/kg of 25％溶液。如30分鐘無效可再給半量。 5).低血壓：應使用靜脈注射的方式給予液體，將病人保持垂頭仰臥的姿勢。如果上述方法無效，可給予多巴胺(dopamine，5-20微克每公斤/每分鐘，此乃首選用藥)或正腎上腺素(norepinephrine，0.5 - 1微克/每分鐘)。 6).代謝酸：pH小於7.1時，給NaHCO3 1mEq/kg IV。 7).抽搐：以Diazepam IV (成人最初5-10 mg，如需要則每10-15 min注射一次；兒童最初0.2-0.5mg/kg，如需要則每5 min注射一次)或Lorazepam IV(成人2-4 mg；兒童0.05- 0.1mg/kg)來控制抽搐現象。對於無法控制的抽搐或抽搐在成人已給予30毫克diazepam或兒童（＞5歲）已給予10毫克diazepam者，可考慮給予phenobarbital。 8).高壓氧：在嚴重病患的時候可當作輔助性的治療。 9).急性肺傷害：維持病人的呼吸以及氧氣的供給，並密集地監測病人的動脈血中氣體及脈衝式血氧偵測器。可提早使用PEEP(呼氣末正壓法)及機器輔助呼吸。 10).變性血紅素血症：若病人症狀明顯有發紺的現象，且變性血紅素的值超過70%-80%時，可考慮靜脈緩慢注射甲基藍(劑量：1%甲基藍給予劑量是每公斤體重1-2毫克)，或血液置換術。 11). Hydroxocobalamin：成人 5g IV 給30分鐘可取代 Cyanide antidote kit。 二、吸入性暴露： 1).監測呼吸窘迫。如果有咳嗽或呼吸困難發生，評估呼吸道刺激、支氣管炎或肺炎情形。立即給予 100% 的氧氣，及必要時使用呼吸器給予氧氣支持。治療氣管痙孿用beta2 agonist或corticosteroids。 2).兩個大管徑的靜脈輸注管路，並給予cyanide antidote kit： 1. amyl nitrite：每分鐘吸30秒，直到靜脈輸注及sodium nitrite給予。 2. sodium nitrite：成人300mg IV for 5分鐘，小孩0.15-0.33ml/kg up to10ml IV for 5分鐘。如果30分鐘無效可再給半量。 3. sodium thiosulfate：成人12.5g IV，小孩1.65ml/kg of 25％溶液。如果30分鐘無效可再給半量。 3).低血壓：應使用靜脈注射的方式給予液體，將病人保持垂頭仰臥的姿勢。如果上述方法無效，可給予多巴胺(dopamine，5-20微克/每公斤/每分鐘，此乃首選用藥)或正腎上腺素(norepinephrine，0.5 - 1微克/每分鐘)。 4).抽搐：以Diazepam IV (成人最初5-10 mg，如需要則每10-15 min注射一次；兒童最初0.2-0.5mg/kg，如需要則每5 min注射一次)或Lorazepam IV (成人2-4 mg；兒童0.05- 0.1mg/kg)來控制抽搐現象。對於無法控制的抽搐或抽搐在成人已給予30毫克diazepam或兒童（＞5歲）已給予10毫克diazepam者，可考慮給予phenobarbital與/或phenytoin或fosphenytoin。 5).高壓氧：在嚴重病患的時候可當作輔助性的治療。 6).急性肺傷害：維持病人的呼吸以及氧氣的供給，並密集地監測病人的動脈血中氣體及脈衝式血氧偵測器。可提早使用PEEP(呼氣末正壓法)及機器輔助呼吸。 7).變性血紅素血症：若病人症狀明顯有發紺的現象，且變性血紅素的值超過70%-80%時，可考慮靜脈緩慢注射甲基藍(劑量：1%甲基藍給予劑量是每公斤體重1-2毫克)，或血液置換術。 8). Hydroxocobalamin：成人 5g IV 給30分鐘可取代 Cyanide antidote kit。 三、眼睛之暴露： 1).有刺激感、痛、腫脹、流淚、畏光等情形，則病人應該繼續在醫院接受觀察。 2).必要時，參考吸入性中毒解救法。 四、皮膚接觸： 1).如持續刺激及疼痛，則須做檢查。 2).立即給予 100% 的氧氣，建立兩個大管徑的靜脈輸注管路，並給予cyanide antidote kit： 1. amyl nitrite：每分鐘吸30秒，直到靜脈輸注及sodium nitrite給予。 2. sodium nitrite：成人300mg IV for 5分鐘，小孩0.15-0.33ml/kg up to 10ml IV for 5分鐘。如果30分鐘無效可再給半量。 3. sodium thiosulfate：成人12.5g IV，小孩1.65ml/kg of 25％溶液。如果30分鐘無效可再給半量。 3).低血壓：應使用靜脈注射的方式給予液體，將病人保持垂頭仰臥的姿勢。如果上述方法無效，可給予多巴胺(dopamine，5-20微克/每公斤/每分鐘，此乃首選用藥)或正腎上腺素(norepinephrine，0.5 - 1微克/每分鐘)。 4).抽搐：以Diazepam IV (成人最初5-10 mg，如需要則每10-15 min注射一次；兒童最初0.2-0.5mg/kg，如需要則每5 min注射一次)或Lorazepam IV (成人2-4 mg；兒童0.05- 0.1mg/kg)來控制抽搐現象。對於無法控制的抽搐或抽搐在成人已給予30毫克diazepam或兒童（＞5歲）已給予10毫克diazepam者，可給予phenobarbital。 5).高壓氧：在嚴重病患的時候可當作輔助性的治療。 6).急性肺傷害：維持病人的呼吸以及氧氣的供給，並密集地監測病人的動脈血中氣體及脈衝式血氧偵測器。可提早使用PEEP(呼氣末正壓法)及機器輔助呼吸。 7).變性血紅素血症：若病人症狀明顯有發紺的現象，且變性血紅素的值超過70%-80%時，可考慮靜脈緩慢注射甲基藍(劑量：1%甲基藍給予劑量是每公斤體重1-2毫克)，或血液置換術。 8). Hydroxocobalamin：成人 5g IV 給30分鐘可取代 Cyanide antidote kit。

- 滅火措施

適用滅火劑： 小火：乾粉、CO2、泡沫等皆可，不可用水滅火。 大火：1.以噴水沫、水霧或一般型泡沫滅火劑，控制火勢。 2.築堤圍堵消防用水待日後廢棄處置；勿驅散洩漏物質。 3.使用水沫、水霧，不可以使用水柱滅火。

滅火時可能遭遇之特殊危害： 1.遇熱會分解產生致死的氰氣及N2O 2.物質非可燃性，液體流入排水溝時會引起汙染。

消防人員之特殊防護裝備及應注意事項： 1.穿著化學品供應商特別建議的化學防護衣，但對熱可能無效或有限保護。 2.一般消防衣的結構，僅能在火災狀況下提供有限保護，洩漏狀況可能無效。 3.配戴正壓式呼吸器(SCBA)。

- 洩漏處理方法

個人應注意事項： 1.非有關人員撤離洩漏現場，發出“毒性”警告。 2.在洩漏區完全清理乾淨之前，沒有穿戴防護裝備的人員不可進入洩漏區。 3.向供應商或製造商尋求建議。 4.在安全許可下，儘量阻止或減少洩漏量。

環境注意事項： 1.利用障礙物防止逕流，通知環保當局。 (一)水： 1.在安全許可下，儘量阻止或減少洩漏量 2.聯絡製造商或供應商，徵求意見 3.儘可能築堤或水道容納洩漏物 4.利用濾篩或真空泵去除污染物、液體及被污染之底部沉澱物 5.通知環保當局商討污染物之處置及清除事宜 (二)土地－空氣： 1.在安全許可下，儘量阻止或減少洩漏量 2.聯絡製造商或供應商，徵求意見 3.利用障礙物防止污染物隨雨水或用水逕流 4.用人工或機械方法除去污染物質 5.回收未損壞的容器 6.移除污染物質以便處置

清理方法： 1.小量洩漏：氰化物鹽溢出應該立刻剷起及仔細地清掃以適當的容器裝入，小心謹慎實行使氰化物塵土減到最小散入空氣中。 2.大量洩漏：須圍堵以備處理。

- 安全處置與儲存方法

處置： 1.宜存放在陰暗通風地方, 勿置放太陽直接照射之處,避免發生火災且時常定期監測。其他不相容性物質與氰化亞銅需要隔絕。 2.所有運輸和貯存貨櫃為氫氰酸或氰化物鹽應該包括急救指示及警告標記。 3.聯絡製造商、供應商及環保當局徵詢處置的意見。 4.處理時必需穿戴防護裝備。

儲存： 1.工作場所含量不超出環境極限，應避免受腐蝕或損傷，貯存區必須充分地通風。 2.應該被置放於沒有硝酸鹽、亞硝酸鹽混合物或過氧化物的地方。 3.儲存時避色與化學活性高的金屬（鉀、鈉、鋅等）接觸以免發生劇烈反應。 4.放於不透氣的封容器中，儲放於低溫、通風良好並且遠離乙炔氣體的地方。

- 暴露預防措施

| 工程控制：1.局部排氣裝置。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制參數 |  |  |  |
| 八小時日時量 平均容許濃度 TWA | 短時間時量 平均容許濃度 STEL | 最高容許 濃度 Ceiling | 生物指標 BEIs |
| 1mg/m3（皮） | － | 4.7ppm | － |
| 運作場(廠)所內實際備置之器材設備： 眼部:防粉塵防濺安全護目鏡，面罩(至少8吋)。 呼吸:半面雙罐式防毒面具本體及防酸濾罐 手套:橡膠防滲手套。 防護衣物/裝備: 穿著C級防護衣物如手套、長靴、全身防護衣等，避免皮膚接觸到氰化亞銅。 |  |  |  |

- 物理及化學性質

| 外觀(物質狀態、顏色)：粉末狀固體 | 氣味：無味，潮濕有杏仁味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：－ | 熔點：474℃ |
| pH值：強鹼 | 沸點/沸點範圍：－ |
| 易燃性：－ | 閃火點：不可燃 測試方法(開杯或閉杯)：－ |
| 分解溫度：－ |  |
| 自燃溫度：－ | 爆炸界限：－ |
| 蒸氣壓：－ | 蒸氣密度：－ |
| 密度：2.9 | 溶解度：不混溶 |
| 辛醇/水分配係數(logKow)：－ | 揮發速率：－ |

- 安定性及反應性

安定性：沸騰後的鹽酸稀釋及硝酸分解，融合熱30.1 cal/g，再與酸解放氫氰酸。

特殊狀況下可能之危害反應： 1.在普通的空氣裡以二氧化碳對毒性氫氰酸氣體形式氰化物會起反應。 2.當濕氣出現時毒性氫氰酸氣體也會產生聚合。

應避免之狀況：空氣或濕氣

應避免之物質： 鎂、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氯酸鹽、金屬氯酸鹽、高氯酸鹽。

危害分解物：與酸接觸會產生毒性氣體

- 毒性資料

暴露途徑：皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸

症狀：頭暈、眼花、頭痛、呼吸速率加快和呼吸困難。

急毒性： 食入：具苦澀、尖酸、灼燒的杏仁氣味，隨後喉頭有麻木感。分泌唾液、噁心和嘔吐，嚴重時呈現癲顯狀態而口吐白沫。 吸入：刺激鼻子導致流血或潰，通過支氣管黏液窩不自覺發生心悸、頭痛及呼吸迫促。 皮膚接觸：刺激皮膚或灼傷眼睛接觸：造成眼睛灼傷甚至失明 LD50(測試動物、吸收途徑)：－ LC50(測試動物、吸收途徑)：－

慢毒性或長期毒性： 1.暈眩、眼花、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、喉嚨刺激感抽筋、臉部發紅及甲狀腺腫大。 2.慢毒性：具有生物累積性。

- 生態資料

生態毒性： EC50（水生無脊椎動物）：50~200 ug/l 生物濃縮係數（BCF）：－

持久性及降解性： 半衰期（空氣）：－ 半衰期（水表面）：－ 半衰期（地下水）：－ 半衰期（土壤）：－

生物蓄積性：－

土壤中之流動性：－

其他不良效應：－

十三廢棄處置方法

廢棄處置方法： 1.聯絡製造商或供應商徵詢處置的意見。 2.聯絡環保當局徵詢處置的意見。

十四運送資料

聯合國編號：1587

聯合國運輸名稱：氰化亞銅

運輸危害分類：第6.1 類毒性物質

包裝類別：II

海洋污染物：是

國內運送規定︰1.道路交通安全規則第84條 2.船舶危險品裝載規則 3.台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則 4.毒性及關注化學物質管理辨法

特殊運送方法及注意事項：－

十五法規資料

適用法規： 職業安全衛生設施規則 危害性化學品標示及通識規則 勞工作業場所容許暴露標準 道路交通安全規則 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 毒性及關注化學物質管理法及相 關法規

十六其他資料

| 參考文獻 | 1.衛福部，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86年3月 2.環境部，中文毒理資料庫 3.環境部，毒性化學物質災害防救手冊，89年11月 4.工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 6.Hazardous Substances Data Bank(HSDB)資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 71, 2007 7.ChemWatch資料庫，2006-4 |  |
| --- | --- | --- |
| 製表單位 | 名稱：南海股份有限公司 |  |
|  | 地址：新北市新莊區瓊林南路77-12號 電話：02-22017125 |  |
| 製 表 人 | 職稱：專責人員 | 姓名(簽章)：張懿如 |
| 製表日期 | 2025/01/02 |  |
| 備註 | 上述資料中符號“－”代表目前查無相關資料。 |  |