一、化學品與廠商資料

化學品名稱：R 鎳 Ni Plating Round

其他名稱：

建議用途及限制使用：合金(低合金鋼，不銹鋼，銅及黃銅。永久性磁鐵，電阻合金)；電鍍保護膜；電鍍薄膜；鹼性蓄電池；燃料電池之電極；燃料氣體甲烷化及植物油氫化之觸媒。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 今世威貿易有限公司 彰化市成功路274號 (04)7274234~6

緊急聯絡電話/傳真電話： 聯絡電話：(04) 7274234~6 傳真電話：(04)7226608

二、危害辨識資料

化學品危害分類： 嚴重損傷／刺激眼睛物質第2B 級、呼吸道過敏物質第1 級、皮膚過敏物質第1 級、致癌物質第2級、水環境之危害物質（慢毒性）第3 級

標示內容： 象 徵 符 號：健康危害、驚嘆號 警 示 語：危險 危害警告訊息： 造成眼睛刺激 吸入可能導致過敏或哮喘病症狀或呼吸困難 可能造成皮膚過敏 懷疑致癌 對水生生物有害並具有長期持續影響 危害防範措施： 置容器於通風良好的地方 若與眼睛接觸，立即以大量的水洗滌後洽詢醫療 衣服一經污染，立即脫掉 若吞食，立即洽詢醫療，並出示此容器或標籤 避免暴露於此物質－需經特殊指示使用

其他危害：

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：鎳(Nickel)

同義名稱：Nickel、Raney Nickel、Carbonyl Nickel Powder、Nickel Particles、Nickel Sponge

化學文摘社登記號碼(CAS No.)：7440-02-0

危害成分(成分百分比)：100

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸 入：1.立即將患者移至新鮮空氣處。 2.若呼吸停止﹐施予人工呼吸。 3.保持患者溫暖及休息。 4.立即就醫。 皮膚接觸：1.立即用肥皂或中性清潔劑及水清洗皮膚。 2.若滲透衣服﹐立即脫掉衣服﹐並用肥皂或中性清潔劑及水清洗皮膚。 3.如仍有刺激感﹐立即就醫。 眼睛接觸：1.以大量清水沖洗眼睛。 2.立即就醫。 食 入：1.若患者意識清醒﹐立即喝下大量的水。 2.用手指插入喉嚨催吐。 3.若患者意識不清﹐勿催吐。 4.立即就醫。

最重要症狀及危害效應：無

對急救人員之防護：應穿著C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：無

五、滅火措施

適用滅火劑：乾砂、乾白雲石、乾石墨、大量的水、化學乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害：與強酸接觸會釋出氫氣。

特殊滅火程序： 1.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。2.安全情況下將容器搬離火場。3.遠離貯槽兩端。

消防人員之特殊防護設備：穿著全身式防護衣及個人呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項： 1.在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員接近該區。 2.確定清理工作是由受過訓練的人員負責。 3.穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項： 1.對該區域進行通風換氣。2.撲滅或除去所有發火源。3.通知政府安全衛生與環保相關單位。

清理方法： 1.避免產生粉塵。2.使用預防火花的工具。3.使外洩區通風。4.用最方便而安全的方式收集回收﹐或以廢棄物處理。5.含鎳之液體應用乾砂、土或類似物質吸收。6.完全清除後以水清洗外洩區。7.廢水不要排至下水道。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.緊閉容器。2.避免容器受損。

儲存： 1.儲存須遠離無機酸。2.置於陰涼、乾燥、通風良好處。3.遠離不相容物。4.貯存於惰性氣體或水中。

八、暴露預防措施

| 工程控制：提供整體換氣或局部排氣裝置，最好是採用局部排氣裝置。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制參數 |  |  |  |
| 八小時日時量平均 容許濃度 TWA | 短時間時量平均 容許濃度 STEL | 最高容許 濃度 CEILING | 生物指標 BEIs |
| 1mg/m3 | 2 mg/m3 | － | － |
| 個人防護設備： 呼 吸 防 護：1.任何可偵測到的濃度：全面型之正壓空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具SCBA)或全面型之正壓供氣式呼吸防護具配合輔助型正壓空氣呼吸器(SCBA)。 2.逃生：附有高效率粉塵過濾之全面型呼吸防護器或逃生型空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具SCBA)。 手 部 防 護：1.防滲手套、材質以丁基橡膠為主。 眼 睛 防 護：1.安全眼鏡。 2.化學安全護目鏡。 3.面罩。 4.不可戴安全眼鏡。 皮膚及身體防護：1.上述橡膠材質之工作鞋、圍裙和長手套。 2.工作區要有緊急淋浴/沖眼裝置。 |  |  |  |
| 衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。 |  |  |  |

九、物理及化學性質

| 外觀（物質狀態、顏色等）：銀灰色之金屬板 | 氣味：無味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：－ | 熔點：1455℃ |
| pH值：無 | 沸點/沸點範圍：2900℃ |
| 易燃性（固體、氣體）：無 | 閃火點: ℉ ℃ |
| 分解溫度：－ |  |
| 自燃溫度：－ | 爆炸界限：/ |
| 蒸氣壓：近乎0 | 蒸氣密度：/ |
| 密度：8.908＠20℃(水=1) | 溶解度：不溶於水 |
| 辛醇／水分配係數（log Kow）：－ | 揮發速率：/ |

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定

特殊狀況下可能之危害反應：1.強酸：形成易燃且具爆炸性的氫氣。 2.硫：釋出熱。 3.氟、硝酸銨、氫＋二氧陸圜、過甲酸、硒、硫、氨、聯氨、磷、鈦＋氯酸鉀。 4.氧化劑。 5.雷耐鎳會與下列反應：硫化物、p-二氧陸圜、氫、氫+氧、乙烯+氯化銨、矽酸鎂、甲醇、有機溶劑＋熱。

應避免之狀況：－

應避免之物質：強酸、硫、氟、硝酸銨、氫＋二氧陸圜、過甲酸、硒、硫、氨、聯氨、磷、鈦＋氯酸鉀、氧化劑、硫化物、p-二氧陸圜、氫、氫+氧、乙烯+氯化銨、矽酸鎂、甲醇、有機溶劑＋熱

危害分解物：四羰基鎳

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入。

症狀：咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、胸緊、金屬燻煙熱、寒冷、發熱、感冒症狀。

急毒性： 1.熏煙會刺激呼吸道(咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、胸緊)、金屬燻煙熱(寒冷、發熱、感冒症狀)氣喘、肺炎。2.與皮膚接觸，可能產生過敏發紅。3.粉塵會刺激眼睛。4.眼睛刺激(結膜)、反胃、嘔吐、腹痛。

慢毒性或長期毒性： 1.會造成肺癌及竇癌。2.有下列病況者易受危害：氣喘、過敏症、鎳癢症、肺病。3.過敏。158mg/Kg(大鼠，食入)造成胚胎毒性甚至死胎。 IARC將其列為Group 2B：可能人體致癌 ACGIH將之列為A5：非疑似人體致癌性。

十二、生態資料

生態毒性：無

持久性及降解性：空氣中的鎳塵通常都會沈澱或沖洗至土壤或水中 半衰期(空氣)：- 半衰期(水表面)：- 半衰期(地下水)：- 半衰期(土壤)：-

生物蓄積性：無

土壤中之流動性： 土壤種的鎳可能部份會被沖刷或過濾而流入地下水。鎳在地下水中的流佈則視其產生的物理或化學反應（例如複合、溶解、吸附、氧化、還原）而定

其他不良效應：無

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法： 1.參考相關法規處理。 2.儘可能回收，若無適當的處理或廢棄設備，可洽詢製造商進行回收或洽詢當地廢棄物處理單位進行廢棄處置。 3.先與適當的可燃性物質混合後，在合格場所掩埋或焚化廢棄物。 4.空容器需除汚，並遵行標示安全防護直到容器已清理乾淨及破壞廢棄。 5.即使空容器，亦可能仍殘存危害性的化學物質。 6.若容器無法完全清除乾淨或無法再儲存相同的化學物質，則破壞容器以免再使用，並於合格場所掩埋。 7.儘可能留下標示警語及MSDS，並遵守該產品相關之所有注意事項。

十四、運送資料

聯合國編號：－

聯合國運輸名稱：－

運輸危害分類：－

包裝類別：

海洋污染物（是／否）：否

特殊運送方法及注意事項：－

十五、法規資料

適用法規： 1.職業安全衛生設施規則 2.危害性化學品標示及通識規則 3.道路交通安全規則 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 5.勞工作業場所容許暴露標準

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1. RTECS 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007 2. ChemWatch 資料庫，2007-1 3. OHS MSDS 資料庫，2007 4. HSDB 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007 |  |
| --- | --- | --- |
| 製表單位 | 名稱：今世威貿易有限公司 |  |
|  | 地址/電話：彰化市成功路274號 (04)7274234~6 |  |
| 製 表 人 | 職稱： 副總經理 | 姓名(簽章)： 林 世 祥 |
| 製表日期 | 2023年02月 01日 |  |
| 備 註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無相關資料，而符號”∕”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |